Acute Logic Analyzer Bus Decode Programming guide

Version: 1.04

Publish: 2014/12/10

內容

基本架構	3

_DECODECFG 結構簡介	3

分析結果儲存方式	4

快速建立Bus Decode專案	5

如何使用開發出來的Bus Decode(DLL)	8

Bus Decode開發函式說明	8

int _GetDecodeInfo(int* piMaxCh, char *szName, int iNameBufSize, int** piRptField)	8

int _Analysis(LPDECODECFG lpDecodeCfg, I64**pi64RetBoundary, UINT **piRetData)	9

BOOL _BuildReport(LPDECODECFG lpDecodeCfg, I64 *pi64RetBoundary, UINT *piRetData, int iRetDataSize)	9

BOOL _DataConv(LPDECODECFG lpDecodeCfg, int *piData, char *szBuf, int iBufSize, int *piColorIdx)	10

BOOL _ChannelName(LPDECODECFG lpDecodeCfg, int iChIdx, char *szBuf, int iBufSize)	11

void _DefaultSetting(LPDECODECFG lpDecodeCfg)	12

void _SettingsDialog(LPDECODECFG lpDecodeCfg)	12

PublicLib 函式說明	13

讀取波形	13

bool wfInit(TRIDX iBegin, TRIDX iEnd)	13

int wfGetStatus()	14

TRIDX wfGetBeginIdx()	14

TRIDX wfGetEndIdx()	14

bool wfGetData(TRIDX *index, LPBYTE lpb)	14

bool wfGetNext(TRIDX *index, LPBYTE lpb)	15

bool wfEnd()	15

產生報告	15

bool rptBegin(int iBoundarySize, bool fFileMode=true)	15

HANDLE rptClose()	16

bool rptSetHeaderColumnStr(int iColumnIdx, char* szHeadStr)	16

bool rptSetColorTable(int iColorIdx, COLORREF ColorFG, COLORREF ColorBG)	16

bool rptBuildHeader()	17

void rptSetColumnBoundary(TRIDX iBoundary)	17

bool rptSetColumnColorIdx(int iColumnIdx, int iColorIdx)	17

bool rptSetColumnData(int iColumnIdx, char * szColumnStr)	18

void rptBuildColumnData()	18

訊息轉換	19

INT utlValueToStr( DWORD dwValue, int iType, int iDigits, char *szStr, int iBufSize)	19

INT utlValue64ToStr( DWORD dwValueLo, DWORD dwValueHi, int iType, int iDigits, char *szStr, int iBufSize)	19

INT utlValueToStr_Report( DWORD dwValue, int iType, int iDigits, char *szStr, int iBufSize)	20

INT utlValue64ToStr_Report( DWORD dwValueLo, DWORD dwValueHi, int iType, int iDigits, char *szStr, int iBufSize)	21

更新進度條	22

void utlInitProgress(int iMin, int iMax, I64 i64Step)	22

void utlSetProgress(I64 i64Current)	23

其他函式	23

bool utlGetWorkDir(HWND hWnd, char *szFilePathName)	23

int utlGetErrorCode()	23

int utlGetVersion()	24

# 基本架構

PublicLib.lib主要提供在開發Bus Decode時會使用到的基本功能，包含讀取波形及建立報告。LA Viewer可透過詢問Bus Decode而得到分析的資訊，以便在畫面上顯示分析結果。

# _DECODECFG 結構簡介

typedef struct _DECODECFG

{

UINT cbSize; 					// size of this structure

int iLaMaxCh; 				// [in] 目前使用機種的最大通道數

I64 i64LaSamples;				// [in] 目前LA擷取到幾個Sample

I64 i64LaCsr[DECODE_CSR_CNT];	// [in] 目前LA六個游標的位置

//	 0 : T游標, 1 : A游標, 2 : B游標, ...

int iLaValType;					// [in] 目前設定的顯示型態 (請參照底下詳細說明)

int iNumOfUsedChannel;			// [in, out] 目前Bus Decode實際使用的通道數

//Ex：UART使用1個通道，則 iNumOfUsedChannel = 1

//若Bus Decode使用通道數可動態設定時，此數值就要隨著變動

HWND hWnd; 				// [in] LA Viewer的Window Handle

BOOL fRetCode; 				// [out] LA呼叫 _SettingsDialog() & _DefaultSetting() 時的傳回值

//	 true代表設定成功，false代表取消

I64 i64SampleRate; 				// [in] 採樣率(Sample Rate)

// Bus Decode settings

WORD wFlag; 				// [in, out] Bus decode自已的設定參數 (請參照底下詳細說明)

int iCh[DECODE_CH_CNT];			// [in, out] 通道編號 (請參照底下詳細說明)

int iPara[DECODE_PARAM_CNT]; 	// [in, out] Bus decode自已的設定參數(請參照底下詳細說明)

} DECODECFG, FAR *LPDECODECFG;

iLaValType:

| 數值 | 說明 |
| --- | --- |
| #define LA_VALUE_TYPE_HEX 0 | 16進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_DEC 1 | 10進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_OCT 2 | 8進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_BIN 3 | 2進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_ASC 4 | ASCII |

wFlag:

記錄Bus Decode自行設定的參數，如果第一次使用這個Bus Decode時，內容會為0

| 數值 | 說明 |
| --- | --- |
| #define WFLAG_USED 0x01 | 已有設定參數(標記非第一次使用) |

iCh[256]:

記錄通道編號，以UART為例，如iCh[0] = 5，就代表要分析UART的是CH5。以I2S為例，iCh[0] = 2，iCh[1] = 3，iCh[2] = 9，就代表要分析I2S的是CH2, 3, 9

在設定畫面要調整通道順序時，直接修改iCh[]的內容回傳給LA Viewer即可。但使用的通道數必須小於iLaMaxCh的值。Bus Decode所能分析的最大通道數為64。

iPara[3]:

記錄Bus Decode自行設定的參數，如果第一次使用這個Bus Decode時，內容會為0

# 分析結果儲存方式

_Analysis()分析LA波形資料以後，以下列方式來告訴LA，讓LA來顯示分析出來的結果。

由_Analysis()提供pi64RetBoundary和piRetData兩個array。如上圖, pi64RetBoundary就是分析出來每筆資料的間隔位置(Boundary Position)，piRetData裡面存著每一間隔中間的值(Data Value)。

因為每筆資料的值(Data Value)可能會需要超過32位元來記錄，所以每一個間隔位置(Boundary Position)可以記錄最多32筆(32bits*32=1024bits)資料。請看下面例子，在Boundary Position 123記錄了3筆Data Value。

| Index | Boundary Position (pi64RetBoundary[Index]) | Data Value (piRetData[Index]) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 68 | 0x2EA5 |
| 1 | 123 | 0x55AA |
| 2 | 123 | 0x1234 |
| 3 | 123 | 0x7A6D |
| 4 | 234 | 0x85F6 |
| 5 | 345 | 0xD931 |

LA會在顯示波形的時候，不斷的呼叫Decode的_DataConv()，並帶入Data Value, 來詢問Decode，有關這個Data Value應該以什麼樣的字串來顯示。

# 快速建立Bus Decode專案

- 開啟DecodeSampleCode資料夾, 可以看到如下圖的這些檔案

- 執行CreatePrjWin.exe

- 在”Bus Decode專案名稱”填入專案名稱, 不可含空白
以本例是輸入”MyDecode”, 最後會產生AqMyDecode專案

- 在”Bus Decode標題”填入想要顯示在下拉清單及設定畫面上的Bus Decode名稱
本例是輸入”My Bus Decode”

- 點擊Create就會開始產生專案, 並會自動關閉CreatePrjWin

- 此時, 在DecodeSampleCode資料夾中，可以看到產生了AqMyDecode的資料夾，這就是我們剛才建立的專案
另外AqCommon資料夾是存放.LIB檔，若無特殊需求則無需理會

- 開啟AqMyDecode資料夾中的專案檔

  - VS2008請開啟AqMyDecode.vcproj

  - VS2010請開啟AqMyDecode_VS2010.vcxproj

  - VS2012請開啟AqMyDecode_VS2012.vcxproj

  - VS2013請開啟AqMyDecode_VS2013.vcxproj

- 可以看到所有會用到的檔案都已經建立

- 最後可以Build一下看是不是沒有error, 再來就可以開始開發bus decode了

# 如何使用開發出來的Bus Decode(DLL)

將產生出來的DLL檔，複製到C:\Program Files (x86)\Acute\LA\Plugin資料夾中即可使用。

# Bus Decode開發函式說明

## int _GetDecodeInfo(int* piMaxCh, char *szName, int iNameBufSize, int** piRptField)

說明：

此function提供Bus Decode的資訊給LA Viewer使用。

參數：

piMaxCh [out]：

Type：int *

通道編號最大能到多少，填入 -1 代表以LA為準。

szName [out]：

Type： char*

Bus Decode的名稱，會顯示在Bus Decode清單中。

iNameBufSize [in]：

Type：int

szName的buffer size

piRptField [out]：

Type：int **

傳回報告欄位寬度的陣列，最後一個需為零。

例如該Bus Decode有三個欄位：100, 150, 120, 0

回傳值：

傳回使用最大通道數，包含可動態關閉不使用的通道。

## int _Analysis(LPDECODECFG lpDecodeCfg, I64**pi64RetBoundary, UINT **piRetData)

說明：

此function 的功能為進行 Bus Decode 分析工作

最後建立分析資料之 Boundary/Data Array。Array資料需保存到DLL結束

參數：

lpDecodeCfg [in]：

Type：LPDECODECFG

Bus Decode設定參數

pi64RetBoundary [out]：

Type：I64 **

傳回Boundary Array

piRetData [out]：

Type：UINT **

傳回Data Array

回傳值：

傳回Boundary/Data Array的size

## BOOL _BuildReport(LPDECODECFG lpDecodeCfg, I64 *pi64RetBoundary, UINT *piRetData, int iRetDataSize)

說明：

此function 的功能為 Bus Decode 分析之後, 依照Boundary/Data Array產生Report資料。

參數：

lpDecodeCfg [in]：

Type：LPDECODECFG

Bus Decode設定參數

pi64RetBoundary [in]：

Type：I64 *

Boundary Array

piRetData [in]：

Type：UINT *

Data Array

iRetDataSize [in]：

Type：int

Boundary/Data Array的size

回傳值：

傳回TRUE

## BOOL _DataConv(LPDECODECFG lpDecodeCfg, int *piData, char *szBuf, int iBufSize, int *piColorIdx)

說明：

此function 的功能提供顯示於波形區的文字資料

參數：

lpDecodeCfg [in]：

Type：LPDECODECFG

Bus Decode設定參數

piData [in]：

Type：int*

Data Value的資料，1st存放資料筆數。LA Viewer會把同一個Boundary Position的Data Value全部傳進來，因此最多會有32筆資料。

| Index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | … | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 內容 | Length | Data | Data | Data | Data | … | Data |

pszBuf [out]：

Type：char*

儲存欲顯示於波形區文字資料的緩衝區位址

iBufSize [in]：

Type：int

pszBuf緩衝區大小

piColorIdx [out]：

Type：int*

傳回標示的顏色代號(0~15， -1代表不標示顏色)

回傳值：

傳回TRUE

## BOOL _ChannelName(LPDECODECFG lpDecodeCfg, int iChIdx, char *szBuf, int iBufSize)

說明：

此function 的功能是回傳通道名稱, 以便於LA Viewer 顯示於畫面上

參數：

lpDecodeCfg [in]：

Type：LPDECODECFG

Bus Decode設定參數

iChIdx [in]：

Type：int

通道編號

szBuf [out]：

Type：char*

儲存通道名稱之緩衝區

iBufSize [in]：

Type：int

pszBuf緩衝區大小

回傳值：

傳回TRUE

## void _DefaultSetting(LPDECODECFG lpDecodeCfg)

說明：

此function 的功能為快速 Settings, 不會開啟 Settings Dialog

參數：

lpDecodeCfg [in]：

Type：LPDECODECFG

Bus Decode設定參數

## void _SettingsDialog(LPDECODECFG lpDecodeCfg)

說明：

此function的功能是開啟Settings畫面，填入Bus decode相關需要使用者決定的參數。

Bus decode必須在此階段開啟Settings dialog以便於接收設定參數。

參數：

lpDecodeCfg [in]：

Type：LPDECODECFG

Bus Decode設定參數

# PublicLib 函式說明

## 讀取波形

## bool wfInit(TRIDX iBegin, TRIDX iEnd)

功能：

讀取波形初始化，在抓波形前必須先呼叫此函式。

參數：

iBegin [in]：

Type：TRIDX

要抓取波形的起始index

iEnd [in]：

Type：TRIDX

要抓取波形的結束index

回傳值：

如果回傳值為True，代表初始化成功。如果回傳False 值則代表失敗。

## int wfGetStatus()

功能：

取得目前狀態。

回傳值：

傳回狀態標示。

備註：

| 狀態 | 意義 |
| --- | --- |
| #define WF_NO_SIGNAL 0x01 | 無波形資料 |
| #define WF_FORCE_STOP 0x02 | 使用者按下停止鍵，應停止分析動作 |

## TRIDX wfGetBeginIdx()

功能

取得波形起始index。

回傳值：

傳回起始波形的index。

## TRIDX wfGetEndIdx()

功能：

取得波形結束index。

回傳值：

傳回結束波形的index。

## bool wfGetData(TRIDX *index, LPBYTE lpb)

功能：

取得第一筆波形資料

參數：

index [out]

Type：TRIDX*

傳回取得波形的index，此處因為取得第一筆，因此會傳回起始波形的index

lpb [out]：

Type：LPBYTE

須準備32 bytes空間儲存傳回波形資料。

lpb[0] Bit0為Ch0，lpb[0] Bit1為Ch1，lpb[1] Bit0為Ch8，lpb[2] Bit0為Ch16，以此類推。

可使用巨集GET_TR_1CH_DATA(Buf, Ch) 取得指定通道資料。

回傳值：

如果回傳值為True，代表成功。如果回傳False 值則代表失敗。

## bool wfGetNext(TRIDX *index, LPBYTE lpb)

功能：

取得下一筆波形資料

參數：

index [out]

Type：TRIDX*

傳回取得波形的index

lpb [out]：

Type：LPBYTE

須準備32 bytes空間儲存傳回波形資料。

lpb[0] Bit0為Ch0，lpb[0] Bit1為Ch1，lpb[1] Bit0為Ch8，lpb[2] Bit0為Ch16，以此類推。

可使用巨集GET_TR_1CH_DATA(Buf, Ch) 取得指定通道資料。

回傳值：

如果回傳值為True，代表成功。如果回傳False 值則代表失敗。

## bool wfEnd()

功能：

讀取波形結束，在讀取波形結束後，必須呼叫此函式。

回傳值：

如果回傳值為True，代表成功。如果回傳False 值則代表失敗。

## 產生報告

## bool rptBegin(int iBoundarySize, bool fFileMode=true)

說明：

產生報告的初始化動作。

參數：

iBoundarySize [in]：

Type：int

傳入Boundary/Data Array的size

fFileMode [in]：

Type：bool

是否使用檔案模式，預設請傳入true。

回傳值：

如果回傳值為True，代表成功。如果回傳False 值則代表失敗。

## HANDLE rptClose()

說明：

產生報告結束，在結束時必須呼叫此函式。

傳回值：

傳回的HANDLE關係到產生的Report資料保存，需保留以利LA Viewer顯示Report。

在下次呼叫rptBegin(…) 之前需先關閉此HANDLE，避免memory leak。

## bool rptSetHeaderColumnStr(int iColumnIdx, char* szHeadStr)

說明：

設定報告標題文字。

參數：

iColumnIdx [in]：

Type：int

傳入要設定標題的Column Index

szHeadStr [in]：

Type：char*

要設定的標題文字

回傳值：

如果回傳值為True，代表成功。如果回傳False 值則代表失敗。

## bool rptSetColorTable(int iColorIdx, COLORREF ColorFG, COLORREF ColorBG)

說明：

設定Color Table，可供後續rptSetColumnColorIdx(...) 指定欄位顏色使用。

參數：

iColorIdx [in]：

Type：int

Color Index，從0開始

ColorFG [in]：

Type：COLORREF

文字顏色

ColorBG [in]：

Type：COLORREF

背景顏色

傳回值：

如果回傳值為True，代表成功。如果回傳False 值則代表失敗。

## bool rptBuildHeader()

說明：

當標題文字設定好之後，呼叫此函式建立標題列。

傳回值：

如果回傳值為True，代表成功。如果回傳False 值則代表失敗。

## void rptSetColumnBoundary(TRIDX iBoundary)

說明：

設定Boundary資訊。

參數：

iBoundary [in]：

Type：TRIDX

目前這筆report的波形index(Boundary)，LA Viewer可根據此資訊顯示timestamp

## bool rptSetColumnColorIdx(int iColumnIdx, int iColorIdx)

說明：

設定欄位的顏色。

參數：

iColumnIdx [in]：

Type：int

傳入要設定顏色的Column Index

iColorIdx [in]：

Type：int

要設定的Color Index，事先經由rptSetColorTable(…) 設定

傳回值：

如果回傳值為True，代表成功。如果回傳False 值則代表失敗。

## bool rptSetColumnData(int iColumnIdx, char * szColumnStr)

說明：

設定欄位的資料。

參數：

iColumnIdx [in]：

Type：int

傳入要設定資料的Column Index

szColumnStr [in]：

Type：char*

要設定的字串

傳回值：

如果回傳值為True，代表成功。如果回傳False 值則代表失敗。

## void rptBuildColumnData()

說明：

當所有欄位資料填好之後，呼叫此函式建立一筆資料。

## 訊息轉換

## INT utlValueToStr( DWORD dwValue, int iType, int iDigits, char *szStr, int iBufSize)

說明：

將數值依指定類型轉換成顯示字串

參數：

dwValue [in]：

Type：DWORD

要轉換的數值

iType [in]：

Type：int

LA Viewer設定的顯示類型，將DECODECFG.iLaValType傳入即可

| 數值 | 說明 |
| --- | --- |
| #define LA_VALUE_TYPE_HEX 0 | 16進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_DEC 1 | 10進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_OCT 2 | 8進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_BIN 3 | 2進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_ASC 4 | ASCII |

iDigits [in]：

Type：int

資料的位元數，超出的部份將被忽略

szStr [out]：

Type：char*

輸出的字串緩衝區

iBufSize [in]：

Type：int

szStr緩衝區的大小

傳回值：

輸出字串的長度

## INT utlValue64ToStr( DWORD dwValueLo, DWORD dwValueHi, int iType, int iDigits, char *szStr, int iBufSize)

說明：

將64位元數值依指定類型轉換成顯示字串

參數：

dwValueLo [in]：

Type：DWORD

要轉換的數值，低32位元

dwValueHi [in]：

Type：DWORD

要轉換的數值，高32位元

iType [in]：

Type：int

LA Viewer設定的顯示類型，將DECODECFG.iLaValType傳入即可

| 數值 | 說明 |
| --- | --- |
| #define LA_VALUE_TYPE_HEX 0 | 16進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_DEC 1 | 10進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_OCT 2 | 8進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_BIN 3 | 2進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_ASC 4 | ASCII |

iDigits [in]：

Type：int

資料的位元數，超出的部份將被忽略

szStr [out]：

Type：char*

輸出的字串緩衝區

iBufSize [in]：

Type：int

szStr緩衝區的大小

傳回值：

輸出字串的長度

## INT utlValueToStr_Report( DWORD dwValue, int iType, int iDigits, char *szStr, int iBufSize)

說明：

將數值依指定類型轉換成顯示字串，報告視窗用，僅ASCII類型會有所不同

參數：

dwValue [in]：

Type：DWORD

要轉換的數值

iType [in]：

Type：int

LA Viewer設定的顯示類型，將DECODECFG.iLaValType傳入即可

| 數值 | 說明 |
| --- | --- |
| #define LA_VALUE_TYPE_HEX 0 | 16進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_DEC 1 | 10進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_OCT 2 | 8進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_BIN 3 | 2進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_ASC 4 | ASCII |

iDigits [in]：

Type：int

資料的位元數，超出的部份將被忽略

szStr [out]：

Type：char*

輸出的字串緩衝區

iBufSize [in]：

Type：int

szStr緩衝區的大小

傳回值：

輸出字串的長度

## INT utlValue64ToStr_Report( DWORD dwValueLo, DWORD dwValueHi, int iType, int iDigits, char *szStr, int iBufSize)

說明：

將64位元數值依指定類型轉換成顯示字串，報告視窗用，僅ASCII類型會有所不同

參數：

dwValueLo [in]：

Type：DWORD

要轉換的數值，低32位元

dwValueHi [in]：

Type：DWORD

要轉換的數值，高32位元

iType [in]：

Type：int

LA Viewer設定的顯示類型，將DECODECFG.iLaValType傳入即可

| 數值 | 說明 |
| --- | --- |
| #define LA_VALUE_TYPE_HEX 0 | 16進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_DEC 1 | 10進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_OCT 2 | 8進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_BIN 3 | 2進制 |
| #define LA_VALUE_TYPE_ASC 4 | ASCII |

iDigits [in]：

Type：int

資料的位元數，超出的部份將被忽略

szStr [out]：

Type：char*

輸出的字串緩衝區

iBufSize [in]：

Type：int

szStr緩衝區的大小

傳回值：

輸出字串的長度

## 更新進度條

在分析及產生報告資料的過程中，需更新進度條的數據，以便LA Viewer顯示正確的進度。

## void utlInitProgress(int iMin, int iMax, I64 i64Step)

說明：

初始化進度條變數

參數：

iMin [in]：

Type：int

起始百分比，0~1000

iMax [in]：

Type：int

結束百分比，0~1000

i64Step [in]：

Type：I64

要區分成多少階來更新

## void utlSetProgress(I64 i64Current)

說明：

初始化進度條變數

參數：

i64Current [in]：

Type：I64

更新目前的進度，必須小於i64Step

## 其他函式

## bool utlGetWorkDir(HWND hWnd, char *szFilePathName)

說明：

取得LA Viewer的工作目錄，若有設定檔需要讀寫，可透過此方法達成

參數：

hWnd [in]：

LA Viewer主視窗的Window handle

szFilePathName [out]：

傳回工作目錄的路徑

傳回值：

成功傳回true，失敗傳回false。

## int utlGetErrorCode()

說明：

取得錯誤代碼

傳回值：

| 數值 | 說明 |
| --- | --- |
| #define LA_ERR_NONE 0 | 沒有錯誤 |
| #define LA_ERR_CFG_NOT_SET 1 | 未完成參數設定 |
| #define LA_ERR_CLASS_CREATE_FAIL 2 | 內部物件產生失敗 |
| #define LA_ERR_RPT_COL_IDX 3 | Column Index超出範圍 |
| #define LA_ERR_RPT_STRING 4 | 輸入字串指標為NULL |
| #define LA_ERR_RPT_COLOR_IDX 5 | Color Index超出範圍 |
| #define LA_ERR_RPT_BUILD_HEAD 6 | 報告標題產生失敗 |
| #define LA_ERR_NULL_HWND 7 | 主視窗handle為NULL |
| #define LA_ERR_SEND_MSG_FAIL 8 | SendMessage Error |
| #define LA_ERR_BUF_NULL 9 | 存放波型資料的指標為NULL |

## int utlGetVersion()

說明：

取得PublicLib的版號

傳回值：

傳回PublicLib版號資訊

皇晶科技股份有限公司

www.acute.com.tw

地址：新北市三重區24159重新路五段609巷12號6樓之7 (湯城園區)

電話：(02)2999-3275

傳真：(02)2999-3276

E-mail: service@acute.com.tw